anyagok vágása:

- lángvágás,

- plazmavágás,

- lézervágás,

- vízsugárvágás

- alakítóvágás: képlékeny alakváltozás, ill. repedésterjedés (nyírás, vágás, lyukasztás),

- forgácsoló vágás: anyagrészecskék mechanikus leválasztása (fűrészelés,gyorsdarabolás, leszúrás esztergályozással),

- termikus vágás: az anyagot hőhatás segítségével (lángvágás,plazmavágás, lézervágás),

- eróziós vágás: nem szilárd, átáramló közegekkel valósul meg,

definíció:

Termikus vágási eljárás minden olyan technológia, amelynek alkalmazása során az anyagot hőhatás segítségével választjuk szét.

1. Oxidáló (égető)vágás:  az anyag elég, nagy sebességű oxigénsugár fújja ki. → Lángvágás

2. Ömlesztő vágás: az anyag megolvasztásával, nagy hőmérsékletű és sebességű sugár fújja ki. → Plazmavágás

3. Gőzölögtető vágás: az anyag elgőzölögtetésével hozza létre, gázsugár fújja ki. → Lézervágás

1. Termikus vágás oxigén + éghető gázzal

- Lángvágás

- Lángvágás fémpor adagolással

- Lángvágás ásványi por adagolással

- Lánggyalulás

2. Termikus vágás villamos ívvel

- Bevontelektródás ívvágás

- Bevontelektródás ívvágás oxigénnel

- Grafitelektródás ívgyalulás

- Plazmaív-vágás

- Plazmasugár-vágás

Termikus vágás egyéb energiaforrással

- oxidáló lézervágás

- ömlesztő és gőzölögtető lézervágás

LÁNGVÁGÁS

A lángvágás során a gyulladási hőmérsékletre helyileg felhevített acélt tiszta oxigénben folyamatosan elégetjük, és az égésterméket kifúvatjuk.

A lángvágás folyamata:

1. Hevítés éghető gáz-oxigén lánggal a fém gyulladási hő mérsékletére

2. A felhevített fém elégetése oxigénsugárral

3. A keletkezett égéstermékek kifúvatása oxigén sugárral

Lángvágás fenntartható:

- az anyag „T gyulladási” < „T olvadási”.

- az égéstermékek „T olvadási”. < vágott anyag „T olvadási”.

- annyi hő keletkezik, ami képes az anyagot gyulladási hőmérsékletére hevíteni;

- több hő keletkezik, mint amit lead az anyag

- a vágóoxigén sugár képes a salakot kifújni

Nem lángvágható

1. Öntöttvas,

2. Réz és ötvözetei

3. Alumínium és ötvözetei

A lángvágás berendezései és eszközei

A lángvágás eszközeinek feladata:

- az égőgáz és oxigén keverése és az előmelegítő lánghoz való vezetése,

- a vágóoxigén hengeres sugarának kialakítása kis átmérőben, nagy sebességgel.

Részei:

Külső-belső fúvóka

Vezetőkerék

Hevítő-vágó fúvókák

Vágófejek

Vágópisztoly üzembe helyezése:

1. A lángot meggyújtjuk, majd semlegesre állítjuk.

2. Az anyagot gyulladási hőmérsékletre hevítve kinyitjuk a vágóoxigén csapját.

3. Ha nem a szélén kezdünk, az anyagot fehéren izzóvá kell melegíteni, majd a vágóoxigén csapot kinyitva a felmelegedés helyén átfújjuk az anyagot.

4. A vágópisztolyt egyenletesen megfelelő sebességgel vezetjük a vágási vonal mentén.

Kézi lángvágás technológiája

1. Az anyag előkészítése:

- fémtiszta felület

- előrajzolás.

2. A vágópisztoly beállítása:

- fúvóka mérete,

- távolsága,

- gáznyomás

3. Előmelegítés

4. A vágás sebessége

5. A vágás iránya és sorrendje

A vágott felület minősége függ:

- a vágófúvóka méretétől,

- a vágófúvóka tisztaságától,

- a hevítőláng beállításától

- az alkalmazott gázok nyomásától

- a vágási sebességtől,

- tisztaságától,

- a vágópisztoly előtolásától

Előmelegítő gázként általában

- acetilént,

- hidrogént,

- földgázt és

- propán-bután gázt használunk.

Előmelegítő láng céljára kézi lángvágáshoz az acetilénoxigén gázkeverék a legalkalmasabb.

Plazmavágás

Termikus vágó, és daraboló eljárások csoportosítása:

- meleg nyírás

- tárcsás darabolás

- lángvágás

- poradagolásos lángvágás

- ívvágás

- plazmavágás

- lézeres eljárások

- egyéb eljárások

Plazma: teljesen ionizált gáz, ami szabad anyagmagokból és elektronokból áll, azok gerjesztés révén vállnak le az atommag körüli pályáról. (hő vagy ütközés)

Hőmérséklete: 10.000-50.000C

A plazma tulajdonságai:

-  semleges töltésű

- jó elektromos vezető

- vezetőképessége a hőmérséklettel együtt nő

- mágneses térre reagál

A plazmavágás

Az ív az elektróda és a munkadarab között alakul ki. Az ív egy réz fúvókából jön ki.

Az összes energia külső áramforrásból származik, így minden anyaghoz alkalmazhatjuk, max. 160 mm-ig.

Nem érzékeny a belső folytonossági hibákra, és a lemezfelület állapotára.

felületi minőség = lángvágás

Néhány fok szögeltérés, ami kiküszöbölhető.

Szebb vágási felület, gazdaságosabb üzem.

Drága (gáz-villany)

A plazmavágás fajtái

- Kettős gáz adagolásos plazmaív vágás

- elsődleges-, és másodlagos gázadagoló.

- pontosabb

- magasabb vágási sebesség

- élesebb vágás

- maximum 75 mm

A plazma gáz:

- argon,

- argon-hidrogén,

- nitrogén.

Másodlagos gáz:

- Acél esetén: oxigén vagy nitrogén

- Rozsdm. acélnál: argon-hidrogén, vagy nitrogén, CO2

  - Alumíniumnál: argon-hidrogén, nitrogén, CO2

- Víz befecskendezéses plazmaív vágás

Nitrogén a plazma gáz.

Víz befecskendezése a plazma ívhez. A hőmérséklet 30.000C (vízbontás)

Alumínium és erősen ötvözött acélok vágásához  50mm-ig.

Minőségi, gyorsabb.

3. Vízzel fedett plazmaív vágás

kevesebb füst, zaj a fúvóka élettartama is nő

4. Levegő plazmaív vágás

levegő lesz a plazma gáz. Speciális, elektróda (drága)

5. Nagy pontosságú plazmaív vágás

"összehúzott" plazmaív. A plazma gáz oxigén.

A másodlagos gáz be-, és ki áramolhat.

Esetleg mágneses mezővel veszik körbe az ívet (stabilizáló)

Kisebb a deformálódás.

Maximum 6 mm

Sebesség kisebb

A plazmaív vágás során alkalmazott gázok

gyújtásnál, vágásnál használt gázok

- Argon gáz

- Hidrogén

- Nitrogén

- Nitrogén-hidrogén gázkeverék

- Argon-hidrogén-nitrogén gázkeverék

- Oxigén

- Levegő

A kézi plazmaív vágás fő lépései

a.) Vágófej elhelyezése

b.) Indítógomb megnyomása a vágófejen. Két perc múlva megindul az előzetes gáz áramlás, majd a plazma gáz is.

c.) Mozgassuk a vágófejet lassan a munkadarab felett.

d.) Vágási sebesség beállítása a fejen. A plazmaív keresztülhatol az anyagon, elkezdődik az anyag szétválasztása.

e.) A fejet lassan húzzuk ki a munkadarabból.

f.) Az indító gombot újra megnyomjuk, utólagos áramlás indul be a vágófejbe 20-30 másodpercig, amely a felmelegedett fejet lehűti.

A plazmaív vágás eszközei

1. Plazmavágó gép

A kézi plazmavágó gép nincs helyhez kötve.

Részei:

- Vezérlő elektronika,

- teljesítmény elektronika,

- magas frekvenciás generátor.

Gyors, és sorja mentes vágás, deformálódás nélkül.

Max.: 0,5-180 mm.

2. Vágópisztoly

A vágópisztolyban történik meg a plazmaív generálása.

Fő eleme a fúvóka.

A pisztolyt tilos a munkadarabhoz érinteni, mert zárlatos lesz.

A fúvóka, valamint a pisztoly fej része tönkre mehet.

vágófej

- plazmafúvóka

- elektróda

3. Fúvóka

A fúvóka átmérőjének csökkentésével csökken a generálási feszültség, nő a vágási sebesség

4. Elektróda

Néhány milliméter átmérőjű,

A fúvókához képest központosan helyezkedjen el, és közöttük megfelelő villamos szigetelés

legyen.

Munkavédelmi előírások

a.) tilos a dohányzás

b.) hidrogéngáz - durranógázt alkot, robbanásveszély!

c.) a zsírt, és az olajat tartsuk távol az oxigéntől!

Gázpalackok munkavédelmi előírásai

- a nyomás miatt, szabálytalan kezelés következtében felrobbanhatnak.

- a gázok szivároghatnak, veszélyes!

- a palackok szállítása, kezelése balesetveszélyes!

A palackon fel kell tüntetni, hogy milyen gáz!

Minden gázpalackon fel kell tüntetni:

- a tulajdonosát,

- a gyártó vállalatot,

- a gyári számát,

- a gáz megnevezését,

- üres tömegét,

- űrtartalmát, és töltőnyomását, töltőtömeget,

- bevizsgálási idő,  végző neve, próbanyomás.

- a vonatkozó szabványt.

A plazmaív vágás műveletéhez tartozó előírások

- Védőruházat, szemüveg,

- munkavédelmi bakancs,

- tűzálló ruha, kötény, munkakesztyű

A gépet az használhatja, aki ismeri a kezelési utasítást,

- Gyakorlott

- betartja a biztonsági előírásokat.

- Szünetben a vágópisztolyt le kell kapcsolni.

- illetéktelenek ne férhessenek hozzá.