Keménység vizsgálatok feladatlap

osztály: _______    dátum: _______________________ név:__________________________

1. A Keménység fogalma

A keménység azzal az ellenállással jellemezhető, amit a szilárd anyagok kifejtenek a beléjük hatoló, illetve velük kölcsönhatásba kerülő keményebb vizsgálószerszámmal szemben.

2. A keménységmérő eljárások csoportosítása

Szúró keménységmérés

Szúró szerszámot nyomnak az anyagba, és a létrejövő lenyomat területéből vagy a benyomódás mélységéből származtatják a keménységi mérőszámot.

- Brinell,

- Vickers,

- Rockwell,

- Poldi kalapáccsal történő keménységmérés

Ejtő keménységmérés

- Shore-eljárás.

Az anyagra ejtett mérőtest visszapattanási magasságából határozható meg a keménységi mérőszám.

Szikrapróba

A vizsgálandó anyagot megköszörülik, a leválasztott részecskék tulajdonságaiból és a visszamaradó köszörülési nyomok tanulmányozásából következtetnek a keménységre.

A legjelentősebbek a szúró módszerek melyek annyira elterjedtek, hogy az újabb típusú, gyakran más alapelvű mérőberendezéseket is ezekre skálázzák.

3. A Brinell keménységmérés

- meghatározott erővel egy acélgolyót nyomnak a felületbe, adott ideig.

- lemérik a lenyomat átmérőjét, és ebből következtetnek a keménységre.

A keménység mérőszáma

- Brinell keménység

- Jele: HB

- az F terhelő erő és a lenyomat felületének hányadosát értjük

A Brinell keménység megadása

- a golyó átmérője 10 mm

- a vizsgálati terhelés 30 000 N

- a terhelési idő 10-15 s

A keménység számértékével és HB jellel kell jelölni: 255 HB.

A mérés folyamata:

- fémtiszta felület előállítása

- a terhelőerő és a golyó megválasztása

- előírt idejű terhelés

- a lenyomat "d" átmérőjének meghatározása

- a keménység meghatározása táblázatból

Brinell módszer hátránya

- A módszer 450 HB-nél kisebb keménységek mérésére alkalmazható.

- A Brinell módszer nem használható vékony és nagy keménységű anyagokhoz.

4. A Vickers-féle keménységmérés

- acélgolyó helyett 136°-os csúcsszögű gyémántgúlát alkalmaznak

- a lenyomat átlójából következtetnek a keménységre

- a vizsgálati terhelés vasötvözetek estén 30 kg, könnyűfémek estében 10 kg

- a terhelés időtartama 10-15 s, könnyűfémeknél 30 s, lágy anyagokra 180 s.

- a vastagság a lenyomat átlóinak legalább 1,5-szerese.

Minden anyag keménysége mérhető vele.

Keménység megadása

650 HV 300/20

- 650 Vickers-keménység

- 300 N terheléssel mérve

- 20 s terhelési idő alatt

5. A Rockwell-féle keménységmérés

- a keménység a benyomódás mélységéből származtatható

- a benyomódás mélységét az előterheléssel létrehozott kis benyomódástól mérik

- a vizsgálandó vastagság a benyomódás értékének min. 8-szorosa legyen

- a lágy anyagnál a szúró szerszám mélyebbre képes hatolni. A nagyobb szám kisebb keménységet jelentene, ezért a benyomódás értéket egy állandó számból kivonják.

Szúrószerszám

- 1,59 mm edzett acélgolyó, (HRB)

- gyémánt kúp, (HRC, HRA)

A Rockwell mérés típusai

HRB keménység

- 1/16" átmérőjű, 850 HV-nél nagyobb keménységű acélgolyó

- 100 N előterhelés

- 900 N főterhelés

HRC, HRA keménység

- 120° csúcsszögű gyémántkúp

- 98 N előterhelés

- 1373 N vagy 490 N főterheléssel.

A HRA módszer a vékony rétegek vizsgálatához.

Szabványos jelölés

- 50 HRC

- 70 HRB

A Rockwell vizsgálat jellemzői

- a műszer automatikusan számol

- gyors módszer

- kisebb pontosságú HB, HV módszernél

A mérés menete:

- Csiszolt felület előállítása

- A módszer kiválasztása

- Előterhelés

- Mérőóra nullázása

- Főtehelés

- Tehermentesítés

- Az eredmény leolvasása

6. Dinamikus keménységmérés Poldi kalapáccsal

- A D = 10 mm átmérőjű acélgolyót az ütőtüskére mért ütéssel az anyagba nyomjuk

- az ütés egy másik lenyomatot is létrehoz az összehasonlító etalonpálcán

- A munkadarabon és a pálcán keletkezett lenyomatok átmérőit pontosan le kell olvasni

- táblázatot alkalmaznak a keménység meghatározására

- nincs helyhez kötve az eljárás

7. A Shore mérés

- A Shore-féle keménységmérést szkleroszkóppal vagy duroszkóppal végzik

- a keménység és a rugalmasság között egyenes arányosság áll fenn

- egy lekerekített gyémántcsúcsos ejtő kalapácsot a mérendő tárgyra ejtenek

- A kalapács visszapattanási magasságát kell leolvasni

Duroszkóp esetében a golyó alakú gyémántbetét egy ingakalapács fejére van erősítve, ami a munkadarabra sújt, majd a visszapattanása során egy mutatót vonszol magával, ami a kilendülés szélső pontján marad. A mutató előtt elhelyezett skálán leolvasható a keménység.

8. Összefoglalás

A keménységvizsgálatokkal könnyen és gyorsan tudnak az anyagok szilárdsági jellemzőire következtetni, ezért az ipari gyakorlatban nagyon gyakoriak az anyagvizsgáló eljárások. A Brinell és a Vickers eljárás pontos de lassú, míg a Rockwell eljárás gyors, de pontatlanabb módszer.