Szakítóvizsgálatok feladatlap

osztály: _______    dátum: _______________________ név:__________________________

1. Szakító vizsgálat általános jellemzői

- a leggyakrabban alkalmazott a statikus vizsgálati módszer

- szabványos alakú és méretű próbatesttel végzik

- a vizsgálat célja a húzó igénybevétellel szembeni ellenállás meghatározása

2. Szakító vizsgálat lényege

A szabványosított próbatestet szakítógépben szakadásig terhelik, és a vizsgálat során mérik a terhelőerőt, valamint a próbatest megnyúlását.

3. A próbatestekkel szemben támasztott követelmények

- reprezentálja a vizsgálandó anyagot

- fejkiképzése illeszkedjen a rendelkezésre álló szakítógéphez

- szakítandó keresztmetszete illeszkedjen a szakítógép méréshatárához

- alakja alkalmas a kívánt paraméterek meghatározásához

4. A próbatesteket típusai

- kör

- négyzet

- négyszög

- körgyűrű

A vizsgálatok során általában a hengeres próbatestet alkalmazzák.

5. Szabványos hengeres próbatestek

- az eredeti jeltávolság - L0

- a végső jeltávolság - L0+dL

- a próbatest teljes hossza - Lt

- a párhuzamos szakasz hossza - Lc

- a próbatest átmérője a vizsgálat megkezdésekor - d0

- a próbatest keresztmetszete a vizsgálat megkezdésekor - S0

6. Öntöttvasból és csőből készült próbatestek

Öntöttvas próbatestek kialakítása

- mérhető nyúlása kicsi

- vizsgálati rész a lekerekítés legmélyebb pontja, még mérhető körvonal

Csőből készült próbatestek kialakítása

- teljes keresztmetszetű, hossztengelyével párhuzamos cső,

- cső falából hosszirányban kivágott, próbadarabból készült lapos íves próbatest

7. A megállapítható szilárdsági jellemzők

Szilárdsági jellemzők

- folyáshatár

- szakító szilárdság: az anyag nem szakad el

- kontrakciós szilárdság: az anyag elszakad

- rugalmassági határ

- szakadási nyúlás

8. A megállapítható alakíthatósági jellemzők

- szakadási nyúlás

- keresztmetszet-csökkenés

9. A szakítódiagram

1. szakasz: rugalmas alakváltozás

2. szakasz: folyás szakasza

4. szakasz: egyenletes nyúlás szakasza

5. szakasz: kontrakciós szakasz

10. A szakítógép kialakítása

A szakítógép három fő funkciója a következő:

- a próbatest befogása

- terhelése

- az erő és az alakváltozás mérése, kijelzése

A szakítógép mechanikus vagy hidraulikus hajtású.

A szakítógéppel szemben támasztott követelmények:

- a próbatesthez képest nagy merevség

- a próbatesthez illeszkedő befogószerkezet

- erőmérési és regisztrálási lehetőség

- a befogófej mozgásának mérése

- regisztrálási lehetőség

- szabályozható sebesség

Befogófej típusok:

Ékes

- hengeres és lapos testek befogására alkalmas

- a pofák felülete recés

- a húzóerő hatására az ékre ható erő a terhelés növekedésével arányosan szorítja a próbatestet, kizárva a megcsúszás lehetőségét

Önbeálló gyűrűs

- a próbatest befogásának, illetve terhelésének központosságát, tengelyirányát biztosítja

- a hengeres fejjel kialakított próbatest kétrészes gyűrűvel fogható be

Önbeálló menetes

- A próbatest befogásának tengelyirányát garantálja

- a menetes végződésű próbatest becsavarható

11.	Összefoglalás

- az anyagtulajdonságok meghatározásának alapvető eljárása a szakító vizsgálat

- próbatestet alakítanak ki az anyagból

- szakítógépben elszakítva a megnyúlásból és erőből szilárdsági és alakíthatósági jellemzőket számítanak ki.