- Egészítsd ki a ív karakterisztika jelleggörbét a gép karakterisztika jelleggörbével, és jelöld be az adott ívhosszhoz tartozó munkapontokat!

- Egészítsd ki a mondatot!

A gép karakterisztika, megmutatja a gépre jellemző legkedvezőbb munkapont-beállításait.

A gép karakterisztika meredekségének növekedésével csökken az adott ívhossz változáshoz tartozó áramerősség változás, ami az ív stabilitásának növekedését eredményezi. A kisebb kézmozgásból adódó ívhossz-változás miatt nem alszik ki az ív.

- Csoportosítsd a hegesztő áramforrásokat!

- a hegesztő áram szerint:

 egyen- és

 váltakozó áramúak,

- fejlődésük és korszerűségük szerint:

 Hegesztő transzformátorok

 Hegesztő dinamók

 Egyenirányítós hegesztőgépek

 Hegesztő inverterek