HEGESZTÉS

T<Tolv

T>Tolv Kötési  módok áttekintése

Hegesztés: munkadarabok

hőhatással vagy

hő  és erőhatással vagy       erőhatással

megvalósuló oldhatatlan kohéziós kötése     (hozaganyag alkalmazásával vagy anélkül).

Hegesztett  kötés: alapanyag(ok)ból, varratból és hőhatás-övezetből (az alapanyag és a varrat között alakul ki) áll.

Hegesztőanyag: minden olyan anyag, amelyet a hegesztett kötés létrehozásánál felhasználnak.

Hozaganyag: olyan hegesztőanyag, amely megolvadva hozzájárul a varrat létesítéséhez.

Hegesztés  alkalmazása:

● nagy méretű, több részből álló ipari szerkezetek  gyártására

● egyéb berendezések, eszközök kiegészítő kötéseiként

A  hegesztés bővített alkalmazásai

Fémek  hegeszthetősége: hegesztési technológiától

függő alkalmasság  megfelelő hegesztett kötés létrehozására.

A hegeszthetőség  komplex tulajdonság, amely függ:

● a hegesztendő szerkezettől

● az alkalmazott hegesztési technológiától

● a várható igénybevételtől

Acélok  hegeszthetősége:

● kis karbontartalmú (C<0,2%), minimális ötvöző  tartalmú ferrit-perlites szerkezetű acélok általában  feltétel nélkül hegeszthetők.

● ötvözött acélok hegeszthetőségének megítéléséhez be-  vezethető a „karbon egyenérték” fogalma (feltétel  nélküli hegeszthetőség CE<0,45%) : 
 
A  hegesztendő munkadarabok  előkészítése:

● felületek tisztítása

● a hegesztendő élek kialakítása mechanikusan    (forgácsolással), termikusan (lángvágásal,    plazmavágással, …).

egyoldali peremvarrat

Y varrat

½ Y varrat

X varrat

élvarrat

sarokvarrat

pontvarrat

kettős sarokvarrat

 varrat

Varrat-típusok

Hegesztett  szerkezetek gyártási folyamata

- Tervezés,  méretezés

- Lemezek darabolása

- Leélezés (a hegesztendő felületek megmunkálása)

- Hegesztés

- Utókezelések

- Vizsgálat, minőségellenőrzés

Lemezélek előkészítése

Lemezek  illesztése hegesztéshez

merőlegesen leélezett lemezek

szög alatt leélezett lemezek

Hegesztési  varrat (alapfogalmak)

Leélezett tompavarratos kötés alapanyag - hőhatásövezet - varrat
Több  rétegű varrat készítése

A  hegesztési eljárások csoportosítása  a kötés létesítéséhez  szükséges energia szerint

- Ömelsztőhegesztési eljárások

-  hőenergia hatására az alapanyag, ill. a hozaganyag megömlik és dermedés után varratot képez.

-  a hőenergia forrása: elektromos energia (ív),

termokémiai energia (pl. gázhegesztésnél),

sugárenergia (elektron-, lézersugár)

- Sajtolóhegesztési eljárások

- a hegesztett kötést erőhatás hozza létre (hidegsajtolás), de egyes eljárások során a munkadarabok egy kis anyagtérfogata is felhevül ( a melegalakítás tartományába), ill. meg is olvadhat.

a hőenergia forrása:

  - mechanikai energia (pl. súrlódás),

  - elektromos energia (ellenálláshő)

A  hegesztési eljárások csoportosítása     technológia szerint

- Ívhegesztések

  - Bevont elektródás

  - Fogyóelektródás, semleges védőgázas

  - Fogyóelektródás, aktív védőgázas

  - Wolfrámelektródás, semleges védőgázas

- Gázhegesztés (lánghegesztés)

- Egyéb  ömlesztőhegesztések

  - Fedett ívű

  - Plazmaív hegesztés

  - Elektronsugaras

  - Lézerhegesztés

●  Ellenállás hegesztő eljárások

- ellenállás-ponthegesztés

- ellenállás-vonalhegesztés

- ellenállás-dudorhegesztés

- ellenállás-tompahegesztés

● Egyéb sajtolóhegesztő eljárások

- dörzshegesztés

- ultrahangos hegesztés

- robbantásos hegesztés

Hőforrások csoportosítása

Bevont elektródás ívhegesztés 
Kézi hegesztő eljárás

Áramforrás:  
egyen- vagy váltófeszültségű

Polaritás: egyenes (elektróda a negatív sarokhoz kötve) 
fordított (elektróda a pozitív)

Ív keltés: az elektróda és a munkadarab között

Bevont  elektródás ívhegesztés

Alkalmas kötő-, felrakó- és javítóhegesztésre.

Bevont  elektródás ívhegesztés  
Anyagok

●Elektróda:

  - a hegesztendő anyagtól függően lehet acél, réz, alumínium

  - huzal méretek: Ø 2…5 mm; L 250…450 mm

  - bevonat: ívstabilizáló, védőgáz- és salakképző, ötvöző anyagokat tartalmaz.

rutilos (R) - alapvetően rutilt (TiO2) tartalmaz,     finomcseppes anyagátmenet

cellulóz (C) – szerves anyagot, cellulózt       tartalmaz (gázképzés)

bázikus (B) – karbonátokat (CaCO3) tartalmaz,       nedvszívó, ki kell szárítani

●Salak:

  - a bevonatból és a huzalból keletkezik, védi a varrat felületét

- Hegesztő  áramforrás (transzformátor,)

- Hegesztőkábelek:

  - Áramforrás-elektróda között

  - Áramforrás-munkadarab között

- Elektróda fogó, munkadarab fogó

- Rögzítő eszközök a hegesztendő lemezek helyzetben tartására

burkolat

transzformátor

munka-darab  fogó

Bevontelektródás ívhegesztés
  
Eszközök – áramforrás és tartozékai

Bevont  elektródás ívhegesztés   
A hegesztés végrehajtása

- Ívhúzás

- Elektróda tartása és vezetés

vízszintes

fej feletti

függőleges, alulról felfelé

Hegesztési helyzetek

Bevontelektródás ívhegesztés

- Az ipar minden területén alkalmazzák, egyszerű,olcsó.  Gyakorlatilag minden anyag hegesztésére létezik  elektróda és technikája megtanulható, nem  igényel jelentős beruházást sem.

- Erősen ötvözött acélokat kb. 75 % - ban bevonatos elektródával hegesztenek.

- Felrakó hegesztéshez a legtöbb hegesztőanyag bevonatos elektróda formájában áll rendelkezésre.

- Az eljárással az ipar igényeinek megfelelő kötések készíthetők, így gyakorlatilag minden területen megtalálható

- Hátránya elsősorban a kis leolvadási teljesítmény és az emberi tényezők jelentős szerepe

A hegesztés alkalmazása

Fogyóelektródás,  semleges védőgázos ívhegesztés

- Az elektróda dobról lecsévélt, egyenletesen előtolt huzal,  amely folyamatosan olvad le

- Egyenáramú áramforrással, fordított polaritással hegesztenek leggyakrabban

- A varrat védelmét a huzal mellett kiáramló semleges gáz (argon, hélium) látja el

- Szokás AFI – argon védő gázos, fogyóelektródás ívhegesztésnek - is nevezni

Fogyóelektródás,  semleges védő gázos ívhegesztés

A hegesztés alkalmazása

- Minden  fém hegeszthető ezzel az eljárással, de ára miatt elsősorban korrózióálló 
acélokat, nikkelt és ötvözeteit, színes- és könnyűfémeket  hegesztenek.

- Elsősorban nagy beolvadási mélységű töltő és takaró rétegek készítésére javasolt.

- Védőgázként széndioxidot használnak, amely hegesztési hőmérsékleten felbomlik szénmonoxidra és oxigénre. Az oxigén oxidáló hatású, ezt a huzal dezoxidáló ötvözésével (Si, Mn, Al, Ti) ellensúlyozzák.

- Elsősorban ötvözetlen acélok nagy tömegű hegesztésére használják az olcsósága miatt.

Fogyóelektródás,  aktív védőgázos ívhegesztés

A hegesztés kémiai folyamatai

A  CO2 hő hatására CO-ra és O2-re bomlik az ívben

Fogyóelektródás,  aktív védőgázos ívhegesztés

A hegesztés kémiai folyamatai

- Az ív a nem leolvadó wolfrám elektróda és a munkadarab között 
keletkezik

- A hegesztés hozaganyaggal és a nélkül is végezhető

- Ha alkalmaznak hozaganyagot, ezt huzal formájában automatikusan adagolják

- A védőgáz többnyire argon (lehet hélium is), ezért hívják AWI hegesztésnek is

Wolfrám elektródás,  semleges védőgázos   ívhegesztés

- Gáz függöny

- Gáz fúvóka

- Leolvadó elektróda

- Varrat

- Fémfürdő

A hegesztés elve

- Áramforrás

  - Egyenáramú vagy váltakozó áramú

  - egyéb szabályzási funkciói is vannak (ívgyújtás, stabilizálás)

- Hegesztőpisztoly

  - Az elektróda befogása, a gáz és áram hozzávezetése, és a vízhűtést biztosítja

Egyenes polaritásnál a beolvadási mélység nagyobb

fordított polaritás

- Színes-  és könnyűfémek, erősen ötvözött acélok

(szerszámok  javító- és felrakó hegesztése, korrózióálló  acélok) hegesztésére.

- Csövek körvarratának hegesztése, ötvözetlen és  gyengén  ötvözött acéloknál, gyökhegesztésre is.

A legigényesebb varratok készítésére alkalmas ( atomerőművek, űrhajózás, haditechnika, …).

Gázhegesztés  (lánghegesztés)

A hegesztés alkalmazása

- A hegesztéshez szükséges hőt éghető gáz és oxigén keverékének elégetésével nyerik.

- Az éghető gáz leggyakrabban az acetilén (C2H2).

- A láng hőmérséklete kb. 3200 Co, ettől olvad meg a hozaganyag és a munkadarab.

- A hegesztőkészülék áll:

- égőből (hegesztőpisztoly)

- acetilén-, oxigénpalackból

- palackszelepekből

- tömlőkből

Hegesztőanyagok

- Hegesztőgáz

  - Elsősorban acetilént használnak, palackban tárolva, acetonban oldva.

  - Ritkábban földgázt, propánt, butánt – ezek hőteljesítménye kisebb.

- Oxigén: szintén palackban tárolják.

- Hegesztőpálca: a hegesztendő fém anyagának megfelelő.

- Folyósítószer ( a munkadarabok felületén levő fémoxidokat elsalakosítja): öntöttvas, színes- és könnyűfémek hegesztéséhez szükséges.

A hegesztés eszközei

- Gázpalackok

- Nyomáscsökkentő (a palack nyomást max. 1,15 MPa-ra redukálja)

- Gázvezeték: vászonbetétes gumitömlő

A hegesztés végrehajtása

Balra hegesztés   Jobbra hegesztés

Lángtípusok 
 Semleges  láng:

O2 : C2H2 = 1 : 1

ötvözetlen, alacsonyan ötvözött acélok, acélöntvények, Ni és ötvöz., vörösréz, bronz, Zn, Pb.

Redukáló  láng:

C2H2 > O2

acetiléndús láng,  öntöttvasak, nagy széntartalmú szerszámacélok,  Al és ötvöz.

Oxidáló  láng:

O2 > C2H2

sárgaréz   (Cu-Zn) hegesztésére.

Ellenállás-ponthegesztés

Ellenállás hegesztés: a kötés hő és erőhatás együttes alkalmazása által jön létre.

Az elektromos  áram hőhatása: átmeneti ellenállás +    anyagellenállás.

● 0,05…6 mm vastag, általában átlapolt lemezek (acél, Al, Cu) hegesztésére

● rövid ideig tart (ms…s)

● nagy áramerősség (10…50kA) ● sajtolóerő (1,5…22 kN)

● lencse alakú pontvarrat

Ellenállás-vonalhegesztés

A ponthegesztés  folyamatossá tett változata, a kötés egymás mellé hegesztett pontok sorozatából jön létre.

Az áramot  erővel össze-szorított, forgó görgők vezetik a lemezekre.

Egyedi pontvarratok és folyamatos varratok egyaránt készíthetők.

Ponthegesztéssel  is kombinálható (autó karosszéria gyártás).

Ellenállás-dudorhegesztés

Ponthegesztésből  származtatott eljárás.

Az eljárásnál  az erőhatást  és az áramot az  egyik vagy mindkét felületen kialakított természetes (egymásra merőleges tengelyű, kör keresztmetszetű anyagok) vagy mesterséges dudorok (sajtolással, forgácsolással kialakított) környezetére

korlátozzák.

Tipikus  dudorkötések

Ellenállás-tompahegesztés

Huzalok, csövek, rudak homlokfelület menti hegesztésére alkalmazzák, hozaganyag nélkül. A munkadarabok  érintkezési helyén fellépő ellenállás-hő által felhevített felületeket összesajtolják.

Két fő változata  van:

Zömítő ellenállás-  tompahegesztés

Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés

Az ellenállás-tompahegesztés elve

Zömítő  ellenállás-tompahegesztés

A hegesztendő felületeket összenyomják, majd áram átbocsátás által az érintkezési helyek gyorsan felhevülnek.

A hegesztési hőmérséklet elérése után a két felet összesajtolják (a munkadarabok homlokfelületén képlékeny alakváltozás megy végbe), a fém egy része sorja formájában kinyomódik.

Leolvasztó  ellenállás-tompahegesztés

A munkadarabok  befogása után bekapcsolják az áramot, a munkadarabokat egymáshoz közelítik.

A hegesztendő felületeket többször össze-érintik és széthúzzák, az érintkező pontokat a keletkező szikrák és ívek megolvasztják.

A homlokfelületeken  folyékony fémhártya képződik, majd a feleket összesajtolják.

Tompahegesztéssel  készült kötések

Dörzshegesztés

A kötéshez  szükséges hőt az összekötendő felületek relatív elmozdulásakor keletkező súrlódás létesíti.

Az érintkező  felületek felmelegedése után a relatív  mozgás megszűnik, és a munkadarabokat nagy nyomással összesajtolják.

Hozaganyag nélküli  kötés keletkezik.

A dörzshegesztés elve

Dörzshegesztéssel  készült kötések

Ultrahangos  hegesztés

A kötés a  felületek olvadáspontja alatt f = 4…60 kHz frekvenciájú

ultrahang rezgések és szorító erő  hatására alakul ki.

Robbantásos  hegesztés Sajtolóhegesztés, amelynél a kohéziós

kötést robbanóelegydetonációja hozzalétre.

Robbantásos  hegesztéssel kialakított  kötések

Alumínium  - acél

Titán  - acél