HEGESZTŐ TRANSZFORMÁTOROK

A transzformátorok elektromágneses indukció elvét hasznosító áramátalakító berendezések, amelyekben, egy tekercsben folyó váltakozó áram által gerjesztett váltakozó mágneses tér egy másik tekercsben váltakozó feszültséget indukál. A primer és a szekunder tekercs egy közös vasmagon van.

A szekunder hegesztőáramot szabályozhatjuk mágneses sönttel, fojtótekerccsel illetve a tekercsek átkapcsolásával.

A szekunder tekercs kis menetszáma miatt az itt keletkezett feszültség a menetek számának arányában kisebb, ezáltal az áramerősség növekszik. Így a transzformátorral könnyen elérhető, hogy munkavédelmi szempontból szükséges 70 V üresjárási feszültséget biztosítsunk, az áramerősséget ugyanakkor növeljük.

Az ívhegesztő transzformátorok olyan villamos készülékek, amelyeknek fő része az egyfázisú vagy többfázisú transzformátor. A transzformátor olyan szerkezeti megoldású, hogy a kívánt áram-feszültség jelleggörbét be lehet állítani. A hegesztőtranszformátorok váltakozó áramot szolgáltatnak. Használhatók ötvözetlen, gyengén ötvözött és rozsdamentes acélok, valamint öntöttvas hegesztéséhez is.

Előnyei:

- Egyszerű, olcsó, forgó, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, felépítése jól áttekinthető

- Mágneses fúvóhatás nem torzítja el a hegesztőívet

- Üresjáratban csekély a teljesítményfelvétele, üzemeltetési és karbantartási költségei kicsik

- Hatásfokuk jó (80-90%).

Hátrányai:

- Igényesebb ötvözött elektródákkal való hegesztésre és színesfémek hegesztésére általában nem alkalmas

- Zárt tartályon belüli hegesztésre nem alkalmas (balesetveszélyes) a gyújtófeszültség miatt

- Hálózati terhelése hátrányos, mert csak egy fázist terhel és meddő áramot is felvesz