A hegesztő-berendezés üzembe helyezésének lépései a következők:

- meg kell győződni, hogy a nyomáscsökkentő (reduktor) szabályozócsavarja laza-e

mind az oxigén, mind a disszugáz nyomáscsökkentőn

- az oxigénpalack zárszelepét óvatosan ki kell nyitni

- a markolaton lévő oxigénszelepet ki kell nyitni

- a nyomáscsökkentőn a kieresztő szelepet ki kell nyitni

- az oxigénnyomás-csökkentőn az üzemi nyomást a szabályozó csavarral be kell

állítani

- a markolaton az oxigénszelepet el kell zárni

- a disszugáz palack elzáró szelepét ki kell nyitni

- a markolaton a disszugáz szelepét ki kell nyitni

- a disszugáz nyomáscsökkentőjén a kieresztő szelepet ki kell nyitni

- a disszugáz nyomáscsökkentőjén a szabályozócsavarral be kell állítani a megfelelő

nyomást

- a pisztolyon a disszugázt el kell zárni