6. Videoprojektorok, videofalak

Nagyobb létszámú közönség részére biztosítják a jól látható videoképet.

Három képcsöves vetítők

A viszonylag kis méretű, de nagy fényerejű fekete-fehér képcsövek kifejlesztése lehetővé tette, hogy ezekből hármat egymás mellé téve, és piros, zöld és kék színszűrövei ellátva, egy-egy nagy fényerejű objektívet eléjük helyezve színes, vetített képet kapjunk. A három vetítő csövet úgy kell beállítani, hogy a három különböző színű, egyforma nagyságú kép pontosan egymásra essen a vetítőernyőn. Ezek a drága és elég nagyméretű készülékek már használható, 2-3 m-es vetített képet produkáltak, de a képminőség mai szemmel nézve nem volt valami jó, sem fényesség, sem képfelbontás tekintetében. Az újabb videovetítők ki is szorították ezeket.
TFT-LCD panel

TFT = Thin Film Transistor

LCD = Liquid Crystal Display

Az írásvetítő két zónalencséje közé, vagy csak a munkaasztalára egy különleges kijelző panelt helyezünk.   Ennek   minden   egyes   pontja   (pixel)   három   színes,   tranzisztorral   vezérelt folyadékkristály-cellát tartalmaz. A mátrix-vezeték rendszerrel gyorsan vezérelhető cellák a három alapszín (RGB) valamelyikét engedik át, változtatva az átjutó fény mennyiségét. A panel kaphat vezérlést számítógépről, videokészülékről vagy kameráról. A vetített kép fényességét és nagyságát az írásvetítő fényteljesítménye határozza meg.

Poliszilíciumos LCD vetítők

Ezekbe a vetítőkbe három 1,3" vagy 0,9" átlójú TFT-LCD panel van beépítve. Ezek külön-külön megkapják a videojel három színösszetevőjének jelét (RGB). A vetítőlámpa (halogén izzó, fémgőzlámpa vagy UHP lámpa) fényét reflexiós szinszűrök szétválasztják a három alapszínre, ezek világítják át a három panelt. A három képet tükrök és féligátereszt ő prizma egyesíti egyetlen színes képpé, és ezt vetíti ki az objektív. Jelenleg ezen az elven működik a legtöbb videovetítö. Nagy fényerejű fémgőzlámpák alkalmazásával ezek a vetítők 300 - 3000 lumen fényteljesítményt nyújtanak, ami tompított világítású teremben 2-4 m széles kép vetítését teszi lehetővé.

DMD/DLP vetítők

A Texas Instruments cég által kifejlesztett technológia.

DMD = Deformable Micromírror Device

DLP = Digital Light Processing

Egy félvezető chipre több százezer, mikroszkopikus nagyságú (16 mikronos) négyzet alakú tükröt építettek, elektronikusan vezérelt, deformálható foglalatban. Ezt a chipet világítja meg a fémgőzlámpa, kondenzor lencséken és egy forgó szinszűrö-korongon (RGB) keresztül. A mátrixban elhelyezett pici tükrök szögállását úgy vezérlik, hogy amelyik képpontnakfényesnek kell lennie a vetített képen, az annak megfelelő tükör a ráeső fényt az objektívba veri vissza, és ez kivetíti a vászonra. A tükrök elfordulása ±10°. A három alapszínű kép gyors

egymásutánban vetítődik a vászonra, így áll elő a színes kép.

A videovetítök előnyei:

Ki tudják vetíteni:

a számítógép monitor információtartalmát.

- videokészülék színes, mozgó képét,

- videokamera színes, mozgó képét,

- asztali videokamera által közvetített tárgy képét,

- dia/videó átalakítóval közvetített képet.