Hegesztési hozaganyagok

védőgázfejlesztés

oxidréteg eltávolítás

ötvözőelemeket visz be a varratfémbe

ívgyújtást-stabilitás

Salakot képez ami könnyen eltávolítható

Nem lehet veszélyes

A bevont elektródák:

- cellulóz,

- rutil

- bázikus.

bevonatú elektródák.

A cellulóz elektródák

  - A hidrogén növeli az ívfeszültséget,

  - mélyebb be és leolvadás

  - 70 V-al nagyobb fesz. kell.

  - Az ív fröcsköléssel jár,

  - Jó függőlegesen lefelé hegesztésnél

    - A nátrium-szilikát elektródákat csak DC pozitív polaritással (fordított polaritás) lehet használni!

    - Csak a kálium-szilikát elektródákat lehet DC negatív, DC pozitív polaritással és váltóárammal is használni.

    - A cellulóz bevonatú elektróda nem szabad kiszárítani

    - 120C-on szárítjuk.

az acél összetétel figyelembevétele, és előmelegítés kell.

csővezetékek tartályok hegesztésére jó

Rutilos elektróda:

- rutil bevonat ,(titán-dioxidot) 50% ,

- cellulózt, mészkövet,

- szilícium-dioxidot káliumalumínium-szilikátot,

- ferromangánt, és 1-2% körüli a nedvességtartalma.

A kötőanyag:

kálium- vagy nátrium-szilikát.

- hidrogén tartalmú

- szén-monoxid,

- szén-dioxid

védőgázt képez.

- a beolvadás közepes,

- az ív lágy, csendes, stabil,

- kis fröcskölés,

„hegesztőbarát”

- ívgyújtás könnyű,

- alacsony feszültség

- eltávolítható salakot

- 2,5 mm től

A rutilos elektróda elterjedt!

A nátrium-szilikát kötőanyag DC neg, és AC lehet használni.

A kálium-szilikát DC neg, DC poz, és AC.

A káliumszilikát

- jobb ívgyújtás

- stabilabb ív

- salak könny. eltávolítható.