3. tétel

Milyen villamos-érintésvédelmi szabályokat ismer? Ismertesse az elektromos áram emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait! Milyen műszaki megoldásokat alkalmazunk az áramütés elkerülésére? Mi a teendője, ha munkatársát áramütés érte?

MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések

8/1981. (XII.27.)  IPM rendelet KLÉSZ Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet felülvizsgálói előírások.

- Kéziszerszám-éves,

- áramvédőkapcsolók-havi,

- hegesztőtrafók-éves,

Áramütés elleni védelem

1. Alapvédelem közvetlenül érinthető részek védelme.

- Szigetelés, alapszigetelés, készülékház

- Védőburkolat (doboz, szekrény, elosztó)

- Védőfedés (csak a kezelés irányából véd, pl.: bakelit lap a megszakítókon mezős elosztókban)

2. Hibavédelem (érintésvédelmi módok)

a. Táplálás önműködő lekapcsolása

b. Kettősszigetelés jele: CE négyzetbe négyzet

c. Kettősszigeteléssel egyenértékű szigetelés.

A szerelő rakja össze gyári alkatrészekből. Nincs CE minősítés

d. Védőelválasztás egy táplált készülék esetén

e. Törpefeszültség,

f. Korlátozottan használható ÉV módok:

- Elérhető távolságon kívül helyezés

- Védőakadály

- Védőelválasztás

Az érintésvédelem szükségessége:

Azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező sérülések kockázatát csökkenti.

Az elektromos áram emberi szervezetre gyakorolt káros hatásai

- A test nedvei (vér, nyál, izzadtság) mint elektrolitok, az elektromos áramot vezetik.

- Ha a szervezeten keresztül áram indul meg a föld felé, annak erősségétől függően

  - izomgörcsöket,

  - szívritmuszavart,

  - idegrendszeri zavarokat,

  - szívbénulást,

  - légzésleállást okozhat.

- A vegyi hatása miatt megindulhat a vér bomlása.

- A hőhatás következtében az áram be- és kilépési pontján égési sérüléseket okozhat.

A tapasztalatok alapján akár 50 mA-es áram már halált is okozhat.

Egy esetleges baleset súlyosságát, a balesetet szenvedett testi és lelki állapota  befolyásolja.

- A fáradt, kimerült, esetleg ittas személy reakcióképessége rosszabb, mint egy egészségesé, ezért az áramütés által kiváltott menekülési reflex is lassúbb lesz, vagyis a behatás időtartama meghosszabbodik.

A nem egészséges ember hajlamos az izzadásra, ezért a bőrének ellenállása kisebb lesz, aminek következtében nagyobb áram fog kialakulni benne

Mentés villamos baleset esetén

- A sérült bent maradt-e az áramkörben?

  - Ha bent maradt akkor ki kell szabadítani

    - feszültség mentesíteni

    - szigetelt eszközzel elhúzni

    - magunkat elszigetelve a környezettől, segítséget nyújtani

- A vezeték elvágásával csak végső esetben szabad feszültség mentesíteni

- Nagyfeszültségen tilos a feszültség alatti mentés (1000V-ig szabad)

- Van-e légzése?

  - Ha van, akkor orvoshoz kell vinni,

  - sokkos állapot esetén stabil oldalfekvést kell biztosítani

  - ha nincs akkor az újra élesztést meg kell kezdeni, egyben segítséget kell hívni

- Újra élesztés

- légutak szabaddá tétele

- mesterséges lélegeztetés

- szív masszázs

Az újra élesztést mindaddig kell folytatni

- amíg az életfunkciók vissza nem térnek

- amíg az orvos megérkezik

- amíg az élettel össze nem egyeztethető helyzet áll elő