7. Mutassa be, hogy milyen ellenőrzési feladatokat kell elvégeznie a fémmegmunkáló gépek, kézi szerszámok üzembe helyezése előtt!

Miért van szükség a fémiparban a korrózió elleni védelemre? A korrózió elleni védelem megoldásai, technológiája.

Telepített gépek esetén:

- stabil munkaállás, biztos rögzítés

- megfelelő feszültségszint

- megfelelő forgásirány

- megfelelő terhelhetőség az adott feladatra

- érintésvédelem hatásossága

- Gépkönyvek, karbantartási utasítások hozzáférhetőek.

Munkavédelmi szempontból megfelelő, amennyiben szükséges, munkavédelmi szaktevékenység keretében kell üzembe helyezni. Ebben az esetben a munkavédelmi megbízott ellenőrzi a gép biztonsági berendezéseit, vészgombokat, védő burkolatokat, retesz feltételek kialakítását és meglétét.

Elektromos kéziszerszámok esetén:

- Villamos csatlakozások, szigetelések épsége, készülékház sértetlensége.

- Gépkönyvek, karbantartási utasítások hozzáférhetőek.

Hegesztő berendezések esetén:

- szigetelés megfelelősége

- munkakábel épsége

- testkábel épsége

- elektródafogó épsége

- gépkönyvek megléte

- üresjárási feszültség megfelelősége

A korrózióvédelem szükségessége

Az arany kivételével minden fém arra törekszik, hogy a levegő oxigénjével reakcióba lépve fémoxiddá alakuljon, és ezzel ércként visszatérjen eredeti, természetes és stabil állapotába. Az első lépésként passzív oxidréteg képződik, amely a fémtől függően többé vagy kevésbé stabil. Ha sértetlen, akkor megszakítja a korróziós folyamatot. Ha azonban megsérül, a sérülés helyétől kiindulva a korróziós folyamat akadálytalanul folytatódhat akár a teljes roncsolásig. A korrózióvédelem tehát először is a passzív oxidréteg roncsolás elleni védelmét jelenti.

Korrózió védelem:

Korrózió fogalma: Korrózió alatt a szerkezeti anyagok környezeti hatásokra megindul olyan kémiai és elektrokémiai jellegű reakciót értjük, amelyek során az anyagok küldő vagy külső-belső fizikai és kémiai tulajdonsági jelentősen megváltoznak.

Korrózió leggyakrabban a légköri atmoszféra hatására lép fel.

Korrózió fajtái, megjelenési formái:

Kristályközi korrózió: általában ötvözetek szemcsehatárán alakul ki(az anyag repedezni kezd és terjed az anyag belseje felé.)

Feszültség korrózió: olyan helyen alakul ki ahol nagy mechanikai igénybevétel és korrózió egyszerre lehet jelen pl.: tartályok belseje.

Szelektív korrózió: a korrózió nem az egész anyagra, hanem csak egyik másik ötvözőelemet támadja meg. pl.: sárgarézcső lyukacsosodása

Korrózió védelem: A kényszerűségből a szabadban elhelyezett acél- és vasszerkezeteket állandóan ki vannak téve a környezeti behatásoknak, a korróziónak. A megfelelően koordinált korrózióvédelem a romboló hatást csak csökkenteni tudja, megszüntetni nem.

Korrózió védelemfajtái:

- A fémes anyagok ötvözése (az anyag teljesen érzéketlen a korrózióra Cr-Ni)

- Valamilyen védőréteget vonunk a korrózióra hajlamos fém és a környezet környezet közé.(passzív- vagy megelőző korrózióvédelem)

- A fémes anyagokat elektrokémiai hatásokkal védjük a korrózió ellen (aktív korrózióvédelem) pl.: Mg-anód a bojlerban.

Passzív korrózióvédelemi módok: Védőréteg alkalmazása a fémes vagy nemfémes bevonatok felvitelét jelenti a védendő, jelentős korróziós hatásoknak kitett felületekre.

Ideiglenesen: zsírozás, olajozás továbbá: festés, eloxálás, barnítás, kromátozás.

Aktív korrózióvédelemi módok: Kétféle módja létezik: anódos és katódos védelem.

- anódos védelem: egy kevésbé nemes fém és a védendő fém alkatrész vezetékes (elektromos összekötésével megvalósuló galván-anódós védelem.

- katódos védelem: a védendő fém alkatrész és egy elektróda külső áramforrásra (egyenirányított) történő kapcsolásával valósul meg.