Lemezalakító eljárások

Képlékenyalakító technológiai eljárással valósítjuk meg, amelynek során a lemezvastagság nem, vagy nem szándékoltan változik.

Anyagszétválasztással

térbeli alak megváltoztatásával

Az anyagszétválasztással alakító eljárások:

• ollóval végzett vágások,

• vágószerszámokban végzett

A térbeli alak megváltoztatásával alakító lemezalakító eljárások:

- hajlító, peremező, göngyölítő, hengerítő eljárások,

- mélyhúzás különféle változatai,

- nyújtóhúzás

- alaknyomó, alaksajtoló eljárások,

- peremszűkítés, nyakbehúzás alakító technológiái.

A lemezterv lehet

- hulladékos,

- hulladékszegény

- hulladékmentes.

Kivágások:

- hagyományos kivágás – bélyeg, vágólap,

- finomkivágás – bélyeg, vágólap, ékgyűrű, ellenbélyeg.

A vágó-lyukasztó szerszámok

az elvégzett műveletek szerint:

- kivágó,

- lyukasztó,

- hajlítással, mélyhúzással kombinált szerszámok;

működési módjuk szerint:

- egyszerű, vagy több műveletes szerszámok

- sorozat, illetve együttes működésű szerszámok;

a szerszám felek vezetése szerint:

- vezetés nélküli,

- vezetőlapos,

- vezetőoszlopos

- kombinált vezetésű

az ütköztetés módja szerint:

- ütköző nélküliek,

- merev ütközősek,

- mozgó ütközősek,

- kereső (helyrehúzó) csaposak,

- oldalvágó bélyegesek.

Hajlítás

képlékenyalakító művelet, amellyel az elő-gyártmány egyes felületei által bezárt szöget megváltoztatjuk.

Alkalmazzák lemezek, rudak, csövek, profilok feldolgozásakor.

A hajlítást a bélyeg és a matrica között végzik.

- szabad

- fél süllyesztékes,

- süllyesztékes

- lengő

Hajlítás.

- Kiterített hossz - semleges szál hossza nem változik.

- Visszarugózás következik be.

- A minimális hajlítási sugár - szélső szálban repedés.

Mélyhúzással sík lemezből vagy üreges elő-gyártmányból üreges testet állítunk elő.

- falvékonyítás nélküli

- falvékonyító

Az alakváltozási folyamat ráncosodáshoz vezethet, ránc-gátlóval kell megakadályozni.

Az egymást követő húzások során egyre kisebb alakváltozás valósítható meg.

Az alakított fém felkeményedik.

- újrakristályosító izzítás,

- lágyítás