Vezérlés: nyitott hatásláncú folyamat, a kimeneti jellemzők nem hatnak vissza a bemenő jellemzőkre.

Szabályozás: zárt hatásláncú folyamat, a kimeneti jellemzők visszahatnak a bemenő jellemzőkre.

Információ szolgáltató: A kimenő jellemzőkből mintavételezett információ.

Célmeghatározó funkció: A beállított érték megmutatja, hogy milyen kimeneti jellemzőket szeretnénk elérni.

Különbségképző funkció: Kimenet és az elvárt kimenet közötti különbséget határozza meg.

Döntéshozó funkció: Eldönti, hogy különbség indokolja-e a bemeneti jellemzők változtatását?

Beavatkozó funkció: Megváltoztatja a bemeneti jellemzőket