Vázlat

Váltakozó áramú szinkrongépe

Definíció

Azokat a váltakozó áramú gépeket, melyeknek a fordulatszámát a póluspárok száma, és az feszültség frekvenciája határozza meg, szinkrongépeknek nevezzük.

jelölés rendszer:

„n” a fordulatszám

„f” a frekvencia

„p” a póluspárok száma

Az egyenáramú gép lehet

- motor

- generátor

Generátoros üzem:

Az állórészben feszültség indukálódik, a forgórészre helyezik el az egyenárammal gerjesztett mágnes pólusokat.

Motoros üzem:

Az állórészre háromfázisú feszültséget kapcsolnak, a forgórész tekercsét egyenárammal gerjesztik.

A gép szerkezete és felépítése

Fő részei:

- állórész

  - lemezelt vastest, hegesztett acéllemez váz fogja össze

  - nyitott, vagy félig zárt horonyba helyezik a tekercselemeket

  - a házat kétoldalt öntöttvas pajzs zárja le

- forgórész

  - egyen áramú gerjesztő tekercs a mágneses tér előállítása végett

  - csúszó gyűrűk, a gerjesztő áram hozzávezetése végett, melyekhez szén vagy bronzkefék csatlakoznak

A forgórész kialakítása lehet

- hengeres (gőzgenerátorok)

párhuzamos hornyú; kereszttekercses; radiális hornyú

- kiálló pólusú (hidrogenerátorok)

A forgórész feladata az, hogy olyan mágneses teret hozzon létre, amely alkalmas arra, hogy az állórészben szinuszos feszültséget indukáljon. Ezt a pólusok speciális kialakításával lehet megvalósítani.

A szinkrongenerátor működési elve

Az állórészen elhelyezett, egymástól 120 fokra eltolt tekercseket metszi a forgórészen elhelyezett gerjesztő tekercs mágneses tere, így benne háromfázisú váltakozó feszültség indukálódik.

Gerjesztés módja

Általában a forgórész gerjesztését a szinkrongéppel egy tengelyre kapcsolt egyenáramú gerjesztő géppel oldjak meg.

Az állórész tekercseinek kapcsolása

- csillagkapcsolás, deltakapcsolás

Tekercsvégek jelöléseU1; V1; W1;U2; V2; W2

A tekercsvégek kapcsolhatók csillagba, és deltába egyaránt

A szinkrongép külső gerjesztésű, mivel a gerjesztését másik géptől kapja