MUNKALAP

Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget!

Nézzétek meg alaposan a vaskohó felépítését bemutató képet is!

A VASKOHÓ FELÉPÍTÉSE, ÉS MŰKÖDÉSE

A fenti ábrán a vasgyártásra alkalmas nagyolvasztó, más néven vaskohó felépítését láthatjátok. A kohó tetején töltik be a vasérc, a salakképző anyagok és a koksz keverékét. A vasérc különféle vas-oxidok keveréke, salakképző anyagnak mészkőport használnak. A koksz, ami a vas-oxidokat redukálja, fekete kőszén felhasználásával készült mesterséges szén. A keverék begyújtva meggyullad, a kohó alján befúvatott forró levegő oxigéntartalma segíti az égési folyamatot. A kohó közepe táján 1000 C fok-nál magasabb hőmérséklet alakul ki.

A mészkő elbomlik, szén-dioxid keletkezik, ami az izzó koksszal reakcióba lépve szén-monoxiddá redukálódik. A magas hőmérsékleten a szén és a szén-monoxid elvonja a vas-oxidokból az oxigént, ezáltal szén-monoxiddá, szén-dioxiddá oxidálódnak. A vas-oxidok redukálódnak, elemi vas keletkezik. Ezt a folyamatot mutatják be az alábbi egyenletek:

Fe2O3 + 3 C = 2 Fe + 3 CO

Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Az olvadt vas a kohó alján helyezkedik el. A nála kisebb sűrűségű salak az olvadt vas tetején úszik, meggátolva azt, hogy a vas az oxigén hatására visszaalakuljon vas-oxiddá. Időről időre lecsapolják az olvadt vasat, amelyet öntésre vagy acélgyártásra használnak fel.

1. Keressétek ki a szövegből azoknak az anyagoknak a nevét, amelyek szükségesek a vasgyártáshoz!

2. A szöveg alapján határozzátok meg, milyen anyag

a) a vasérc:

b) a koksz:

3. A vaskohóban olvadt vasat állítanak elő. Keressétek ki a szövegből, hogy mire használják

az olvadt vasat!

4. Korábbi kémiai tanulmányaitok alapján adjátok meg a következő kémiai folyamatok jelentését!

a) Redukció:

b) Oxidáció:

5. Keressétek ki a szövegből, hogy mi a szerepe a vasgyártásban az alábbi anyagoknak!

a) Mészkőpor:

b) Koksz:

c) Oxigén:

d) Szén:

e) Salak:

6. A szöveg és a kép alapján mutassátok be a vasgyártás folyamatának lépéseit! Az egyes

lépések megfogalmazásában segítenek a sorok elején lévő igék!

a) (betöltik)

b) (meggyullad)

c) (elbomlik)

d) (keletkezik)

e) (redukálódik)

f) (elvonja)

g) (oxidálódnak)

h) (keletkezik)

i) (lecsapolják)